1. 通讯模块：RS485 与 RS232 的“协议模板”

由于不知道具体的通讯协议，你需要准备两类代码：

- 基础收发缓存 (Ring Buffer)： 编写基于串口中断或 DMA 的环形缓冲区代码，确保在高频率通讯时数据不丢失。

- 自定义帧解析函数： 准备一个能解析 帧头 + 长度 + 指令码 + 数据 + 校验 + 帧尾 格式的通用函数。

- RS485 自动换向控制： 封装一个 RS485_Send() 函数，内部自动处理收发使能引脚（RE/DE）的电平切换和发送完成后的延时复位。

2. 高速采样模块：12位 10Msps ADC 的“示波器模板”

10Msps 的数据量巨大，必须准备高效的处理逻辑：

- ADC + DMA 双缓冲： 编写 DMA 连续采集代码，将数据自动搬运到两个交替使用的内存数组（Ping-Pong Buffer），这样在处理一波数据时，采样不会停止。

- 基础数字滤波： 准备均值滤波、中值滤波和一阶补偿滤波函数，用于应对采样过程中的工频干扰。

- 波形缩放算法： 准备一个将 12 位（0-4095）数值线性映射到 LCD 像素高度（如 0-64 像素）的映射函数。

3. 电机控制模块：精准与安全的“运动模板”

- PID 控制库： 准备位置式和增量式 PID 算法。扩展功能极有可能要求“精确转动到某角度”或“恒定电流运行”。

- 软启动/软停止： 编写步进或直流电机的加减速曲线（梯形或 S 型），防止瞬间电流过大触发保护。

- 堵转与限位逻辑： 准备好结合预留 I/O 或 ADC 电流监测的自动停机代码。

4. 人机交互模块：320x64 LCD 与 20键键盘的“菜单模板”

- 多级菜单框架： 准备一个基于结构体的菜单索引表，能通过键盘上下切换页面、进入/退出子菜单。

- 参数修改界面： 编写一套函数，能通过数字键输入数值、退格修改，并实时更新到变量中。

- 简易绘图库： 确保你有在 LCD 指定坐标画线（DrawLine）、画点（DrawPixel）和显示变量（ShowNumber）的底层函数，这在画 ADC 波形时必不可少。

5. 系统底层与辅助模块

- 非易失性存储 (Flash/EEPROM)： 编写保存系统设置（如 RS485 地址、PID 参数、ADC 阈值）的代码，确保断电不丢失。

- 定时器任务管理器： 准备一个简单的调度器，按不同周期执行任务（如：10ms 扫描键盘、50ms 刷新 LCD、100ms 发送通讯报文），避免代码全部塞在 while(1) 里导致时序混乱。

- I/O 扩展逻辑： 封装好针对“预留 8 路 I/O”的操作函数（如 Set_Ext_IO(pin, state)），方便快速连接外部报警器或传感器。

1. 协议栈储备：通用报文解析与校验

RS485/232 的扩展往往涉及指令传输。不要临时想协议，提前准备好一套鲁棒性强的解析框架。

- 状态机解析法： 准备一个基于状态机的字节解析函数，能够识别帧头（如 0x55 0xAA）、长度、指令、数据、校验。这能有效过滤总线上的乱码。

- 常用校验算法： 现场手写 CRC16 很容易出错。提前准备好 Sum8、XOR（异或）和 CRC16-Modbus 的查找表或计算函数。

- 指令映射表： 使用“函数指针数组”将指令 ID 与具体的执行函数关联。这样增加新功能时，只需在数组里加一行，主逻辑不动。

2. ADC 进阶储备：信号处理与特征提取

10Msps 的采样率意味着你不仅能测直流，还能做简单的“离线示波器”或“故障诊断”。

- 触发采样逻辑： 编写“边沿触发”代码。当信号超过某个电平（上升沿/下降沿）时才开始记录数据存入数组，这样才能在 LCD 上稳定显示波形，而不是乱闪。

- 峰峰值与有效值计算： 准备好计算一段采样数据内 $V_{pp}$、$V_{avg}$ 和 $V_{rms}$ 的函数。考官可能会要求“测量电机启动瞬间的最大电流”。

- 简单的 FFT 变换（如果主控性能允许）： 如果你使用的是 DSP 或带 FPU 的单片机，带一套 FFT 库。它可以帮你快速提取信号频率，这在“异音检测”或“转速测量”扩展中是杀手锏。

3. 电机与闭环优化：安全与平滑控制

- 防抖与限幅 (Anti-Windup)： 在 PID 算法中加入积分限幅。防止电机在受阻时积分过大，撤除阻力后发生剧烈超调。

- 刹车与抱死逻辑： 准备一套利用预留 I/O 配合 PWM 占空比瞬间归零（或反向制动）的代码，模拟紧急避险场景。

- 多段速曲线： 准备好一个 struct，存储不同阶段的频率和时间，实现类似“慢速启动 -> 匀速运行 -> 减速停止”的自动化流程。

4. UI 与交互进阶：可视化与反馈

- 虚拟画布缓存： 如果内存够，在内存里开辟一块位图缓存。先在内存里画好波形和文字，再一并刷给 LCD。这样可以彻底消除由于逐点绘制导致的屏幕闪烁。

- 数值输入小键盘： 编写一个通用的数值编辑框组件。通过矩阵键盘的“数字键”输入，“退格键”删除，“确认键”生效。这是最常见的考点。

- 图形进度条： 准备一个根据变量百分比显示矩形填充宽度的函数，用来直观显示电机转速百分比或 ADC 采样进度。

5. 调试与排错“救命”模块

在没有网络和调试器受限的情况下，这些小工具能救命：

- 串口“黑匣子”： 编写一个日志函数，将系统运行中的关键状态、错误代码实时通过 RS232 打印。即使 LCD 坏了，你也能通过串口知道代码跑到了哪一步。

- CPU 负载指示灯： 利用预留的 1 个 I/O 口翻转电平。在 while(1) 循环末尾翻转，通过示波器看频率就能判断你的程序是否卡死或运算量过载。

- 参数热更新： 编写通过串口直接修改 PID 或 ADC 阈值的简单指令。这样你不需要反复烧录程序就能在现场快速找准最优参数。